ТЕХНИЧКИ ДЕТАЉИ ЗА JАВНУ НАБАВКУ OБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ, БРОЈ ЈН 33/25

Технички детаљи:

- Извођење радова на хоризонталној сигнализацији вршиће се на градским саобраћајницама и мањим делом на локалним путевима  у сеоским месним заједницама на територији општине Аранђеловац.

- Услуга обележавања хоризонталне сигнализације у потпуности ће задовољити стандард SRPS  Z.S2.240 у свим тачкама, остале важеће СРПС стандарде, као и Правилник о саобраћајној сигнализацији.

- Цена обухвата размеравање на терену, чишћење коловоза и бојење.

- Ставке под ред.бр. 3.,7. и 9. обрачунавају се по m2 обојене површине.

- Сав материјал за обележавање хоризонталне сигнализације обезбеђује извођач (боја, разређивач, стаклене перле...). Обавезујемо се да приликом обележавања хоризонталне сигнализације користимо механизацију специјализовану за ту врсту радова.

- Количина наведена у тендеру је оквирна, односно обрачунска вредност ће бити утврђена на основу стварно извршeне набавке, а на основу потреба и налога Инвеститора.

- Извођење радова на хоризонталној сигнализацији вршиће се у неколико фаза распоређених у току године по налогу Инвеститора, а натписи »ШКОЛА«, пешачки прелази код школа, као и места која Инвеститор одреди обавиће се и пред почетак школске године.

- Обележавање натписа »ШКОЛА« изводиће се и у дванаест сеоских месних заједница.

- Код обележавања уздужне испрекидане и пуне линије обавезно ће се користити ретрорефлектујуће стаклене перле.

- Код обележавање разделне испрекидане линије примењиваће се растер пуних и празних поља 5.0+5.0м и 3.0+3.0м, као и кратка испрекидана линија 1.0+1.0м.

- Дужине једносмерних и двосмерних стрелица је 5м.

- Натпис »ШКОЛА« обележава се ћирилицом где је висина слова 2,6м.

- Натпис »STOP« обележава се латиницом  где је висина слова 1,6м.

- Обележавање места за паркирања, забрану паркирања и за инвалиде обележиће се  у белој и жутој боји, као и црвене, жуте и зелене линије које означавају врсту зоне за паркирање.

- Бројеви за нумерисање паркинг места су висине 15цм, биће обележене у једном углу паркинг поља, а обрачун ће се вршити по  броју  (једноцифрен, двоцифрен, троцифрен, а не по броју цифара броја).

- Извођач је у обавези да благовремено предузиме све мере за обезбеђење сигурности објекта и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја и суседних објеката и да градилиште осигурао сагласно важећим прописима.

- Сагласно важећим прописима извођач ће обезбедити сагласност за обезбеђивање градилишта и измене режима саобраћаја