ТЕХНИЧКИ ДЕТАЉИ ЗА JАВНУ НАБАВКУ OДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ, БРОЈ ЈН 34/25

- Извођење радова на одржавању постојеће и изради нове вертикале сигнализације   вршиће се на градским саобраћајницама и на локалним путевима у сеоским месним заједницама на територији општине Аранђеловац сукцесивно у периоду од 12 месеци од дана закључења уговора.

- У случају оштећења постојеће  вертикалне сигнализације извођач је дужан да у року од 12 сати по позиву Надзорног органа изађемо на лице места и поправимо указана оштећења.

- Наручилац набавља саобраћајну опрему (знакове и стубове).

- Извођач је у обавези да поседује или користимо простор за складиштење саобраћајних знакова, стубова и друге саобраћајне опреме коју преузмемо од Наручиоца.

- Да извршимо превоз саобраћајних знакова, стубова и друге саобраћајне опреме коју преузме од Наручиоца до нашег простора.

- Извођач је дужан да на захтеве Наручиоца путем мејла доставља стања  саобраћајних знакова, стубова и друге саобраћајне опреме која се налази у простору извођача, и на захтев Наручиоца омогућимо физичку контролу истихеме у простору где је складиштена.

- Постављање – уградња стуба за саобраћајни знак,  на  тротоару од асфалтног застора или на земљаним површинама, ћемо извршити израдом бетонске стопе 0,3х0,3х0,5m МБ20. Сав материјал  за израду бетонске стопе обезбеђује  извођач је и сви зависни трошкови падају на терет извођача.

- Извођач је дужан да поседује или користи возило, агрегат за струју или копресор, ручни електрични или пнеумацки пикамер за разбијање асфалта и бетона и остали алат за уградњу стуба.

- Приликом обележавања вертикалне сигнализације извођач ће поштовати све  важеће СРПС стандарде, као и придржавамће се важећег Правилника о саобраћајној сигнализацији.

- Количина наведена у тендеру је оквирна, односно обрачунска вредност ће бити утврђена на основу стварно извршeне набавке, а на основу потреба и налога Наручиоца.

- Извођач је дужан да благовремено предузме све мере за обезбеђење сигурности објекта и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја и суседних објеката и да градилиште осигурамо сагласно важећим прописима.

- Извођач је дужан да сагласно важећим прописима обезбеди сагласност за обезбеђивање градилишта и измене режима саобраћаја