Т Е Х Н И Ч К И   П О Д А Ц И

ПАРИЈА 1 - Набавка саобраћајних знакова

ЈН 13/26

    - Саобраћајни знаци су израђени по важећим српским стандардима (СРПС) или одговарајућим.

    - Саобраћајни знаци су атестирани код овлашћених установа и поседују ретрорефлектујиће материјале за израду лица саобраћајног знака високог квалитета трајности мин. 7 година за класу материјала 1 и мин. 10 година за класу материјала 2 i 3.

    - Полеђина саобраћајног знака је сиве боје и без сјаја, на којој се налази  налепница о усаглашености са стандардима  изадате од акредитоване лабораторије.

    - Стубни носач саобраћајног знака је челични и заштићени топлим цинковањем, избушени са једне стране и поседују пластичан затварач и анкер. Носач саобраћајног знака је Ø60 мм.

    - Ценом је обухваћен и превоз саобраћајних знакова до Наручиоца.

    - У цену знака су  урачунате шелне и сав материјал за причвршћивање  сао. знака на стубни носач.

    - Испорука се врши сукцесивно по налогу Наручиоца у року од 10 дана од дана достављања налога у току важења уговора.