Т Е Х Н И Ч К И    П О Д А Ц И

ПАРИЈА 3 - Набавка вештачких избочина („лежећи полицајци“) и рефлектујућих маркера

ЈН 13/26

    - Гумени „лежећи полицајци“  из ставке 1 садрже почетне и завршне сегменте. Морају бити израђени од техничке гуме у основној црној боји. Рефлектујуће траке треба да буду распоређене по већем делу површине сегмента да би појачале видљивост на путу у дневним условима, а у ноћним условима стаклене перле. Треба да имају рељефну површину, а доња основа треба да има саћасту структуру. Сегменти треба да буду монтажно-демонтажни да би се могли периодично скидати. Везују се за подлогу помоћу одговарајућих анкера.

    - Код уградње постојећих демонтираних гумених сегмената предвиђено је шест шрафова са типловима по сегменту најмање дужине од 150 mm, са претходним бушењем гуменог сегмента.

    - Маркери са једне стране емитују белу а са супротне  стране црвену светлост, као и маркери који емитују са обе стране белу светлост.

    - Маркери треба да имају трајна микро реплицирајућа сочива коцкастог облика са заштитним керамичким омотом, који је резистентан на абразију. Тело маркера треба бити направљено од термопластике која омогућава максималну отпорност на ударце и отпорност на оптерећења возила у саобраћају. Маркери, допуњујући осталу саобраћајну сигнализацију треба да ноћу упозоравају возаче на улазаку одређену зону са променама (опасности) на путу.

    - Маркери морају бити типа P3A, трајан маркер од пластике са слојем отпорним на абразију–стандард EN146(1:1998) или одговарајући.

    - У погледу ретрорефлексије неопходна класа PRP1(Тип2) - стандард EN1463 (1:1998)  или одговарајући

    - У погледу перформанси на путу припада класи S1и класи  R1(видљивост ноћу)- Стандард EN 1463(2:2000)  или одговарајући.

    - Маркери морају имати одговарајуће сертификате домаћих или страних акредитованих установа.

    - У цену је урачунат сав материјал неопходан за уградњу нових и постојећих  вештачких избочина – „лежећи полицајац“ и за уградњу рефлектујућих маркера.

    - Количине су оквирне, а испорука ће се врши сукцесивно по налогу наручиоца у току важења уговора.